Découverte et prise en main

Palettiseur

PALETTICC

Dans un premier temps, voici quelques photos de l’atelier, pouvez vous localiser le système sur lequel vous devez travailler

Après avoir localisé votre système, vous allez

- Compléter la fiche de suivi du système (nom, prénom, classe, date et heure) en vérifiant qu’il n’y a pas de problème préalable à votre intervention

- Lire et compléter le bon de travail

- Prendre connaissance de la fiche de procédure de mise en marche du système.

Expliquer en quelques phrases à quoi sert ce système :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous allez procéder à la mise en fonctionnement de ce système, suivez les instructions de la fiche ci-dessous

Mise en énergie du système

# DEBUT

# Vérifier les arrêts urgence de la machine

# Mettre sous tension en manœuvrant l’interrupteur sur 1 situé sur le côté de l’armoire

Le voyant blanc sous tension s’allument. L’automate et le terminal de dialogue s’initialisent.

# Mettre sous pression en manœuvrant la vanne de sectionnement

Appuyer sur le bouton marche du pupitre

# APPEL PROFESSEUR

# En mode manuelle

La porte fermée

# Aucun carton dans le palettiseur

Palette vide en position

Vérin de poussée des cartons en rentrée

Le transfert horizontal du cote prise , a gauche

Le transfert vertical en haut

Pince ouverte

Pince non tournée

Codeur initialiser

# Réaliser l’initialisation du codeur

# Descente transfert vertical

Remontée du transfert jusqu'à l’arrêt automatique

Fin Initialisation

Oui

fin

# DEBUT

Palettic en position INIT

# Sélectionner sur le pupitre

# Mode de production

# AUTO /PAS A PAS

Entrer les paramètres des cartons

Hauteur =                                             appuyer sur val

Nombre de rangées =                        appuyer sur val

# Appuyer sur validation cycle

fin

fin

Vous allez observer le fonctionnement de votre système et en décrire les principales étapes :

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En vous aidant de la photo ci-dessous, donnez le nom et la fonction de chacun des voyants et boutons